Bai, Mingsian R., and Wan-Chi Lin. "Synthesis and implementation of virtual bass system with a phase-vocoder approach." Journal of the Audio Engineering Society 54.11 (2006): 1077-1091.

PV方式的虚拟低音系统，PV方式产生谐波，使用了分段处理，对于较低的频率产生2 3或者4次谐波后仍然低于Fc的话就产生其5 6 7次谐波来代替。最后做了等响度处理。（等响度曲线的拟合：等响度曲线是一与频率无关的统计曲线，所以是表示成数表的方式，后面将等响度曲线拟合成一个多项式，节省了存储空间但浪费了处理时间）等响度曲线和A计权网络。即A-weighting。

1. Hill, Adam J., and Malcolm OJ Hawksford. "A hybrid virtual bass system for optimized steady-state and transient performance." Computer Science and Electronic Engineering Conference (CEEC), 2010 2nd. IEEE, 2010.

将传统的NLD虚拟低音系统与新的PV虚拟低音系统结合起来，因为NLD产生谐波时会产生互调失真，对steady-state信号会产生干扰；而PV方法需要足够长的分析窗函数，会对transient信号产生失真，将两者结合起来，减少了瞬态信号和稳态信号的失真。

增加了一个瞬态内容检测模块（TCD）来判断是瞬态信号还是稳态信号，进而选择NLD还是PV，这个模块的原理是用连续的时域窗来对输入信号进行检测，基本原理是利用短时时频分析来检测相邻窗分析的频率差，如果频率差超过一个阈值说明是瞬态信号，则把权值向NLD倾斜，让NLD处理的成分多一些，反之亦然。

TCD使用了CQT变换，这种变换实际上是一种小波变换，它具有对数频率分辨率，即频率越低分辨率越高（因为Q值恒定，他是中心频率和带宽的比值）。传统的DFT分析是线性频率分辨率，高频端分辨率足够高，但是低频端分辨率不足，TCD检测的主要是低频端的信号，所以用CQT（传统CQT），最后用MUSHRA主观检测法对处理效果进行了主观评价。

2. Zhang S, Xie L, Fu Z H, et al. A hybrid virtual bass system with improved phase vocoder and high efficiency[C]//Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP), 2014 9th International Symposium on. IEEE, 2014: 401-405.

基于Adam Hill 的研究，基本框架和A的是一样的，都是PV+NLD如下图

创新点

1. 有研究指出人工加入的谐波成分会影响声轨的音调和音色，对音质有影响。所以要选择适合的谐波加入，包括谐波次数和谐波的幅度。所以提出了一种基于主观参考的谐波幅度控制（Subjective based harmonic magnitude control HMC）。这个点是参考的 “周加成-虚拟低音音色与成分的关系”。

2. 在TCD模块需要CQT的计算，采用了基于ECQT和直接FFT/IFFT的方法（A的方法是FFT/Sum），没有介绍理论只做了最后的结果对比，没有说具体怎么做。

3. 使用Improved PV算法，传统的PV算法会产生混响效应，基于“郭杰-EVB Phase Vocoder 算法与MaxxBass 算法在虚拟低音增强应用中的比较”提出的基于峰值匹配的Improved PV算法。

Mu, Hao, Woon-Seng Gan, and Ee-Leng Tan. "A psychoacoustic bass enhancement system with improved transient and steady-state performance." Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2012 IEEE International Conference on. IEEE, 2012.

提出的系统的框图

利用了简单实用的中值滤波器对信号的频谱进行分析，将瞬态信号和稳态信号分离开来。具体的说是（Fitzgerald D. Harmonic/percussive separation using median filtering[J]. 2010.）提出的基于中值滤波器的分离方法。由于稳态成分在三维频谱上是表现为沿水平方向的山脊状，而瞬态成分则是表现为沿垂直方向的山脊，如下图

所以当中值滤波器沿时间轴滤波时，会沿水平方向使其平滑化，则垂直的部分会被过滤掉，把稳态部分留下来。同样的，当中值滤波器沿频率轴进行滤波使，会沿垂直方向平滑化，过滤掉稳态成分，留下瞬态成分。

PV是使用了Improved PV可以降低失真。

这篇文章主要的创新点在于其TCD检测器（文章中说的是Transient and steady-state signal separation）比以往的检测器的效果要好，但是这种检测是不是不能分帧处理，还需要判断，如果是对全局处理，也就是离线处理的话，那么还有可做之出。

(关于瞬态稳态信号分离的)Fitzgerald D. Harmonic/percussive separation using median filtering[J]. 2010.

将音乐信号中的瞬态和稳态看成是在频谱图中沿时间轴和频率轴的凸起，稳态信号在频谱中表现为沿频率轴的凸起部分，瞬态信号在频谱中表现为沿时间轴的凸起。图像处理中常用中值滤波去除椒盐噪声等，这里的峰值可以看成是不同轴上的椒盐噪声，利用中值滤波器对时间轴和频率轴分别滤波处理可以分别滤除掉瞬态分量和稳态分量，达到分离的目的。

步骤

M是指中值滤波器，是第个时间帧(Time frame)，是瞬态增强滤波器的长度，每个独立的最后合成一个瞬态增强频谱，同样的生成稳态增强滤波器和，是第个频率帧。

得到和后可以用他们产生屏蔽滤波器，第一个是二值滤波器，第二个是软屏蔽滤波器(soft masks)，第一个二值滤波器如下式

软屏蔽滤波器(soft masks)如下式，

基本上取为1或者2取为2时效果较好。

产生两个屏蔽滤波器后再对原始频谱进行覆盖就得到处理后的瞬态谱和稳态谱，

完成